Набор для проектной деятельности по робототехнике

"РОБОТРЕК ТРЕКДУИНО ПРО"

Трекдуино Про - многофункциональный контроллер, сердцем которого является микроконтроллер STM32. В контроллере есть все необходимое для реализации различных робототехнических проектов: Универсальный робототехнический многофункциональный контроллер «Трекдуино Про» представляет собой электронное устройство с возможностью многократного перепрограммирования в двух программных средах (MicroPython и Arduino С). Контроллер является сердцем и мозгом робототехнического конструктора. В его задачи входит:

- сбор и оцифровка сигналов с внешних цифровых и аналоговых датчиков.

- обработка сигналов в соответствии с пользовательской программой (пользователь может самостоятельно запрограммировать плату).

- управление внешними цифровыми и аналоговыми исполнительными устройствами.

- коммуникация с другими устройствами по беспроводным и проводным цифровым каналам связи (датчики, моторы и т.д.);

- Управление 4 моторами постоянного тока различного типа от 6 до 12 В.

В состав набора входит:

  - Контроллер Трекдуино Про – 1 шт.

  - USB кабель – 1 шт.

  - Батарейный кейс на 9 В – 1шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА ТРЕКДУИНО ПРО.

- Подключение к компьютеру – USB или Bluetooth

- Встроенный Bluetooth, позволяет как посылать-принимать данные, так и прошивать микроконтроллер

- 5 программируемых кнопок, каждая из которых подключается к своему порту ввода-вывода. Это в купе с RGB-светодиодом позволит реализовать минимальный человеко-машинный интерфейс без подключения каких-либо внешних устройств.

- Слот для карт памяти microSD для реализации возможности расширения постоянной памяти.

- Питание от 7В до 12В, 2 разъема для питания – джек для аккумуляторных блоков и болтовой клеммник для подключения любых других источников питания от 6 до 18В.

- Выведенные для удобного подключения 8х портов ввода с подведенным питанием (GND-Vin-S), все с цифровым-аналоговым преобразователем, 1-4 с прерываниями, выбираемое напряжение питания 5V/3V.

- Выведенные для удобного подключения 8х портов вывода с подведенным питанием, 1-5 с аппаратным ШИМ (широтно-импульсной модуляцией) сигнала для управления микросхемами сторонних устройств, выбираемое напряжение питания 5V/3V.

- Выведенные 4 порта для подключения двигателей постоянного тока на 2x L293 драйверах с защитой по току. Управление каждым из каналов которых осуществляется через 2 порта вывода для выбора направления вращения и торможения, а также через дополнительный порт с ШИМ-сигналом для управления скоростью вращения.

- Стандартный интерфейс Arduino UNO R3, не зависимый от остальных портов ввода-вывода, позволяет подключать любые шилды и библиотеки для Arduino. Дополнительно увеличивает место для подключения внешних устройств на 24x порта ввода-вывода.

- Трехцветный светодиод, который возможно программно зажигать любым из ~16 миллионов оттенков. Он позволит реализовать визуальную индикацию любых событий или параметров.

- 2x выведенных порта USART с питанием (RX, TX, 5V, GND)

- 2x выведенных порта I2C с питанием (SCL, SDA, 5V, GND)

- Переключение режимов BOOT: RUN и DFU

- Центральный процессор: STM32F407 (1МБ флэш-памяти):

- Высокопроизводительный 32-разрядный микроконтроллер на базе ядра Cortex-M4F с функцией DSP-вычислений с плавающей точкой

- Количество портов ввода/вывода I/O (макс.), шт. 82

- Частота: до 168 МГц

- Память программ (Flash): 1 МБайт

- ОЗУ (RAM): 196 Кбайт

- 4 Кбайт backup SRAM (аналог EEPROM)

- Поддержка инструкций DSP и чисел с плавающей точкой

- 16-битные таймеры: 2 базовых таймера, 8 таймеров общего назначения, 2 продвинутых таймера, 2 watchdog

- два 32-битных таймера общего назначения

- USB 2.0 full-speed device/host/OTG со своим PHY на борту

- USB 2.0 high-speed/full-speed device/host/OTG с отдельным DMA, со своим full-speed PHY на борту, есть поддержка ULPI

- 10/100 Ethernet MAC с отдельным DMA, поддержка PHY-микросхем с интерфесами IEEE 1588v2, MII/RMII

- 3x SPI (37.5 МБит/с), 2 из них с мультиплексированными полнодуплексными I2S для качественной передачи звука

- 3x I2C с поддержкой SMBus/PMBus

- 4x USART, 2x UART: 10.5 МБит/с, интерфейс ISO 7816, LIN, IrDA, modem control

- 2x CAN (2.0B Active)

- SDIO (для SD-карт)

- DCMI - [от 8 до 14]-битный параллельный интерфейс камеры (до 54 МБайт/с)

- Аналоговый генератор случайных чисел

- Встроенный модуль расчёта CRC

- 82x GPIO (выводы I/O)

- RTC (Real-Time Clock)

- 3 12-битных АЦП, 2.4 миллиона выборок в секунду, 16 каналов, 7.2 миллиона выборок в секунду в режиме тройного чередования

- 2 12-битных ЦАП

- Контроллер DMA с 16 каналами и поддержкой FIFO и пакетной передачи

- Параллельный интерфейс LCD, режимы 8080/6800

- FSMC - контроллер статической памяти с поддержкой Compact Flash, SRAM, PSRAM, NOR и NAND

- Возможность отладки по JTAG или SW

- Рабочая температура от -45 до + 85 ℃

Таблица КТРУ на Набор для проектной деятельности по робототехнике

"РОБОТРЕК ТРЕКДУИНО ПРО"

| Наименование товара, работы, услуги | Единица измерения (количество товара, объем работы, услуги согласно ОКЕИ) (при наличии) | Описание товара, работы, услуги (условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественные характеристики объекта закупки) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Единица измерения (согласно ОКЕИ) (при наличии) | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Набор для проектной деятельности по робототехнике "РОБОТРЕК ТРЕКДУИНО ПРО" | шт | Материнская плата продвинутого уровня | шт. | 1 |  |
|  |  |  | В | >7 | <12 |
|  |  |  | Наличие встроенного модуля Bluetooth | да |  |
|  |  |  | Наличие слота для карт памяти MicroSD | да |  |
|  |  |  | Порт мотора постоянного тока, шт | 4 |  |
|  |  |  | Порт ввода, шт | 8 |  |
|  |  |  | Порт вывода, шт | 8 |  |
|  |  |  | Выведенный порт USART | 2 |  |
|  |  |  | Выведенный порт I2C | 2 |  |
|  |  |  | Встроенный трехцветный светодиод, шт | 1 |  |
|  |  |  | Встроенная кнопока управления, шт | 5 |  |
|  |  |  | Память программ (Flash), Мбайт | 1 |  |
|  |  |  | ОЗУ (RAM), Кбайт | 196 |  |
|  |  |  | MГц | 168 |  |
|  |  |  | бит | 32 |  |
|  |  |  | град. C | >-45 | <85 |
|  |  |  | А | >0,4 | <3 |
|  |  |  | Язык программирования | Arduino C, python |  |
|  |  |  | Наличие корпуса | да |  |
|  |  | Программное обеспечение IDE "Роботрек" | Наличие графической среды программирования | да |  |
|  |  |  | Язык программирования | Arduino C |  |
|  |  |  | Наличие самоучителя | да |  |
|  |  |  | Графическая среда для комуникации по Blutooth конроллеров и нейроинтерфейсов | да |  |
|  |  |  | Наличие функции загрузки библиотек датчиков и исполнителей | да |  |
|  |  | Программное обеспечение для устройств с ОС Android | Прямое подключение к контроллеру по Blutooth | да |  |
|  |  |  | количество кнопок управления, шт | 6 |  |
|  |  |  | наличие управления с помощью акселеромеетра | да |  |
|  |  |  | количество джостиков, шт | 2 |  |
|  |  | USB кабель | шт | 1 |  |
|  |  | Батарейный кейс | В | 9 |  |